洁净工作台操作流程

本产品出产前检测时，已将风速设置为标准运行状态，请按以下流程操作：

- 作业前准备

首先检查电源插头是否可靠的插入插座中，然后打开位于右下侧的“总电源开关（绿色）”。再按动“风机开关”可启动风机自动进入“标准运行状态（中速）”，此时对应的显示面板显示“2”。再连续按动“照明/杀菌开关”打开紫外灯。

为实现工作区域自净，请保持设备在此预备状态运行二十分钟后。在开始正式作业前应先关闭紫外灯。应注意定期用适当的消毒剂将紫外灯表面和工作区内表面擦试干净，以保证其灭菌效果。

- 正式作业

正式作业时，按动“照明/杀菌开关”开启荧光灯。保持风机在“标准（中速）”状态下运行。

用户如遇特殊要求需调节工作区风速时，重复按动“风机开关”，控制风机切换到高速或低速运行。

本产品设有一个备用插座，供临时实验辅助设备使用，并具有独立的过流过载保护线路，使工作台的可靠运行不受影响。

- 结束作业

作业结束时，请保持风机运行十分钟后，按动“风机开关”停止风机运行；再按动“照明/杀菌开关”关闭荧光灯。